| Sr. No. | Metrics | Pre-Layout | Post-Layout |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Read Delay | 104.6ps | 114ps |
| 2 | Read Power | 6.6042uW | 23.832uW |
| 3 | Read Energy | 0.690fJ | 2.716848fJ |
| 4 | Write Delay | 267.8ps | 284.1ps |
| 5 | Write Power | 26.82uW | 40.824uW |
| 6 | Write Energy | 7.182396fJ | 11.59809fJ |
| 7 | Hold SNM | 647.3mV | 683.5mV |
| 8 | Read SNM | 347.3mV | 280.7mV |
| 9 | Write SNM | 852.83mV | 1114.2mV |